| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do SWZ

Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego 
(wóz asenizacyjny) przystosowanego do czyszczenia kanalizacji, pompowni 
i wpustów ulicznych”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod ww. nazwą oświadczam/oświadczamy*, że oferowany przez nas/przez mnie przedmiot* zamówienia posiada parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ oraz nie jest pojazdem prototypowym (tj. zarówno podwozie jak i zabudowa nie są prototypami). Na dowód czego wraz z ofertą przekładamy specyfikację techniczną zabudowy i podwozia) zgodnie z Rozdziałem III. pkt. 2. SWZ oraz rysunki techniczne proponowanego pojazdu w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu szerokości, wysokości i długości pojazdu.

Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych dla przedmiotu przetargu tj.:

| Marka |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Typ zabudowy |  |
| Rok produkcji** |  |

| Wymagania minimalne Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (właściwe zaznaczyć) UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ ! |
| --- | --- |
| PODWOZIE: |  |
| Rok produkcji** |  |
| Podwozie fabrycznie nowe z maksymalnym przebiegiem w momencie dostawy do Zamawiającego 800 km | spełnia/nie spełnia* |
| - Pojazd nie jest prototypem lub pierwszym modelem z danej serii | spełnia/nie spełnia* |
| - Pojazd nierejestrowany | spełnia/nie spełnia* |
| - Dopuszczalna masa całkowita do 22 ton | spełnia/nie spełnia* |
| - Rozstaw osi pojazdu max 4500 mm | spełnia/nie spełnia* |
| Szerokość pojazdu max. 2600 mm (uwzględniając złożone lusterka) | spełnia/nie spełnia* |
| Wysokość pojazdu max. 3650 mm | spełnia/nie spełnia* |
| Długość pojazdu max. 8000 mm | spełnia/nie spełnia* |
| - Układ napędowy pojazdu 4x2 | spełnia/nie spełnia* |
| - Silnik: - wysokoprężny, Common-Rail, o zapłonie samoczynnym o pojemności max. 11 litrów; - moc silnika min. 285 kW (tj. 390 KM) zapewniająca pracę wszystkich urządzeń zabudowy; - moment obrotowy min. 1800 Nm; - norma emisji spalin Euro 6; - silnik wyposażony w fabryczną przystawkę odbioru mocy odsilnikowej; - skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w system umożliwiający manualna zmianę biegów; - skrzynia biegów wyposażona w fabryczną przystawkę odbioru mocy; - wydech wyprowadzony do góry za kabiną | spełnia/nie spełnia* |
| Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczny tył | spełnia/nie spełnia* |
| Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej | spełnia/nie spełnia* |
| Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe | spełnia/nie spełnia* |
| System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia | spełnia/nie spełnia* |
| Techniczna nośność osi przedniej min. 9.000,00 kg | spełnia/nie spełnia* |
| Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 13.000,00 kg; | spełnia/nie spełnia* |
| Ogumienie 315/80R22,5 plus koło zapasowe | spełnia/nie spełnia* |
| Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik AdBlue min. 25 litrów, z zamykanymi na klucz korkami | spełnia/nie spełnia* |
| Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach | spełnia/nie spełnia |
| Układ hamulcowy z systemem ABS | spełnia/nie spełnia |
| Położenie koła kierowcy – lewa strona | spełnia/nie spełnia |
| Układ elektryczny: dwa akumulatory min. 200Ah każdy | spełnia/nie spełnia |
| Alternator: 100A | spełnia/nie spełnia |
| Układ chłodzenia musi zapewnić stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej plus (+) 30oC | spełnia/nie spełnia |
| Podgrzewacz paliwa | spełnia/nie spełnia |
| Kabina: - kabina dzienna 3 osobowa w kolorze RAL biały - dwa oddzielne siedzenia dla pasażerów; - elektrycznie sterowane szyby; - klimatyzacja; - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne; - reflektory halogenowe H7 z LED światłami mijania do jazdy dziennej; - automatyczne włączanie świateł mijania; - radio; - immobilizer fabryczny; - tachograf cyfrowy (legalizowany z instrukcją w języku polskim); - gniazdo elektryczne 12V; | spełnia/nie spełnia* |
| Przednia szyba przyciemniana lub wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną i podgrzewana; | spełnia/nie spełnia* |
| Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola z matami antyrozbryzgowymi | spełnia/nie spełnia* |
| Kamera cofania połączona z monitorem w kabinie kierowcy | spełnia/nie spełnia* |
| Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego | spełnia/nie spełnia* |
| Na dachu kabiny belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego | spełnia/nie spełnia* |
| Dodatkowe światło ostrzegawcze zamontowane z tyłu zabudowy | spełnia/nie spełnia* |
| Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim | spełnia/nie spełnia* |
| Przewód do pompowania kół o długości 10 m z manometrem i końcówką zapinany do sprężarki samochodowej | spełnia/nie spełnia* |
| Dodatkowe wyposażenie: - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła, dywaniki gumowe, podnośnik hydrauliczny 20 ton, narzędzia od obsługi pojazdu (w tym klucze do kół); | spełnia/nie spełnia* |
| Homologacja na pojazd specjalny tj. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji. | spełnia/nie spełnia* |
| Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach | spełnia/nie spełnia* |
| Książka serwisowa | spełnia/nie spełnia* |
| - ZABUDOWA: | spełnia/nie spełnia* |
| - Rok produkcji** | spełnia/nie spełnia* |
| Fabrycznie nowa zabudowa | spełnia/nie spełnia* |
| Zbiornik: - kształt cylindryczny, zamknięty dennicami wypukłymi, podzielony stałą przegrodą poprzecznie, na 2 komory. Przednia na wodę czystą, tylna na osad; - obie komory posiadają wskaźniki napełnienia: - przedni zbiornik wody czystej: rurowy/wskazówkowy* wskaźnik poziomu wody - tylni zbiornik na osad: rurowy/wskazówkowy* pomiar napełnienia osadu z boku dennicy pozwalający na obserwację zapełniania zbiornika bez przerywania pracy - max. pojemność zbiornika 9.000 l z podziałem na: - przedni zbiornik wody czystej o min. pojemności 1.000 i max. pojemności 1.500 l - tylni zbiornik na osad o pojemności min. 7000 l - odporny na podciśnienie zbiornik cylindryczny wykonany z polerowanej na okrągło stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301), grubość 6 mm - odporne na ciśnienie zaokrąglone przednie i tylne części zbiornika; część przednia: 6 mm, część tylna: 8 mm - zewnętrzne pierścienie wzmacniające w kształcie litery U wynikające z obliczeń konstrukcyjnych - ciśnienie obliczeniowe +0,5/-1 bar, maks. ciśnienie robocze +0,5 bar, maks. podciśnienie -1 bar (minimalne podciśnienie robocze – 0,8 bar) - zawór przelewowy z kulą ze stali nierdzewnej odcinający połączenie z pompą próżniową, gdy zbiornik jest w pełni wypełniony, nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa - zawór pneumatyczny zapobiegający wyciekowi odpadów, gdy pojazd jest w ruchu - otwieranie tylnej dennicy za pomocą min. 2 siłowników hydraulicznych dwustronnego działania z urządzeniami zabezpieczającymi przed przypadkowym zamknięciem - zamknięcie tylnej dennicy za pomocą regulowanych klinów hydraulicznych - system wywrotu z przednim wielostopniowym siłownikiem hydraulicznym | spełnia/nie spełnia* |
| Osłony zabudowy z włókna szklanego: - kolor RAL niebieski - umożliwiające łatwy dostęp do pomp próżniowych i pomp wysokociśnieniowych za kabiną podczas prac konserwacyjnych - osłony z włókna szklanego w formie drzwi które można otworzyć, aby uzyskać dostęp do głównych podzespołów - materiał – polimer kompozytowy - drzwi wyposażone w zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej - mechaniczny ogranicznik drzwi zapobiegający przypadkowemu zamknięciu podczas czynności konserwacyjnych | spełnia/nie spełnia* |
| Przedni zbiornik wody czystej: - napełnianie za pomocą złącza hydrantowego typu STORZ C znajdującego się po prawej stronie - wąż do napełniania zbiornika wodą min. 10 mb - połączenie między zbiornikiem przednim a pompą - system wentylacji przedziału - górny właz o średnicy 300 mm - spust wody ze zbiornika rurociągiem DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie typu STORZ B i zasuwę odcinającą | spełnia/nie spełnia* |
| Opróżnianie komory szlamu: - układ podnoszenia zbiornika wielostopniowym siłownikiem hydraulicznym, z elektrohydraulicznym zaworem sterującym, zaworem bezpieczeństwa i lampką ostrzegawczą przechyłu w kabinie kierowcy. - system podnoszenia zbiornika ułatwiający opróżnianie zbiornika i umożliwiający łatwiejszą konserwację - koryto zrzutowe szlamu wykonane z blachy nierdzewnej o grubości min. 5mm ze wzmocnionymi krawędziami, zamontowane pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika, chroniące podwozie pojazdu przed zabrudzeniem, - przednie urządzenie blokujące zbiornik składające się z siodła zakotwiczonego do ramy pomocniczej - duża powierzchnia styku umożliwiająca optymalne rozłożenie obciążeń minimalizując naprężenia boczne zbiornika, - pneumatyczny wspornik bezpieczeństwa, gdy zbiornik jest podniesiony - brzęczyk uruchamiany jednocześnie z poleceniem podnoszenia zbiornika, zwolnienia klinów zamykających hydrauliczne tylną dennicę oraz otwarcie tylnej dennicy zbiornika - kąt podnoszenia zbiornika min. 45O | spełnia/nie spełnia* |
| Dennica opróżniająca (pokrywa/zakrywa zbiornika): - zawiasy w górnej części zbiornika, zewnętrznie wzmocniona i otwierana do góry na całym przekroju - dennica musi posiadać uszczelnienie pomiędzy dennicą i płaszczem zbiornika - olejoodporna uszczelka gumowa - dennica otwierana do góry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem - ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw otwarciu - ręczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy muszą znajdować się w położeniu umożliwiającym obserwację dennicy | spełnia/nie spełnia* |
| Króćce ssania i opróżniania: - króciec opróżniania w dolnej części dennicy DN110 zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym sterowana z pilota radiowego - górny króciec DN100z zasuwą nożową odcinającą napęd pneumatyczny sterowanie z pilota radiowego - przyłącze typu V-Perrot z zaślepką | spełnia/nie spełnia* |
| Układ napędowy: - napęd urządzenia oraz pompy ssącej odbywa się poprzez przystawki odbioru mowy silnika - napęd pompy wysokociśnieniowej odbywa się poprzez przystawkę odbioru mocy od skrzyni biegów | spełnia/nie spełnia* |
| Układ ssania: - pompa ssąca próżniowa łopatkowa chłodzona cieczą o wydajności min. 1350m3/h (w swobodnym przepływie) sterowanie z pilota radiowego - przewód ssawny o średnicy DN110 olejoodporny - wymagane zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem - napęd pompy ssącej z przystawki mocy odsilnikowej przenoszony przez pasy klinowe - sprzęgło pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego oraz pilota radiowego - komora zabezpieczająca (zbiornik przelewowy) przed przelaniem zbiornika z układem zaworów kulowych pływających odcinających możliwość dalszego zasysania. Wyklucza się zabezpieczenie elektroniczne. - system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara - czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego - pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym za pomocą pilota radiowego - punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę - tłumik ssania z separatorem oleju | spełnia/nie spełnia* |
| Układ wysokociśnieniowy: - pompa nurnikowa o wydajności min.120l/minutę przy ciśnieniu min. 150 bar - napęd pompy ciśnieniowej z przystawki mocy od skrzyni biegów poprzez sprzęgło pneumatyczne z kołem pasowym i paski klinowe / napęd hydrauliczny * - możliwość pracy urządzeniem równolegle z pompą ssącą o nominalnych pracach obU pomp wskazanych w specyfikacji technicznej - załączanie pompy z pulpitu sterowniczego poprzez sprzęgło pneumatyczne, oraz pilota radiowego - węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni załamań w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody - pneumatyczny system opróżniania układu wodnego z resztek wody - świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze - automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody | spełnia/nie spełnia* |
| System odwadniania zbiornika: - system odwadniania zbiornika umożliwiający usunięcie tylko zrzut nadmiaru wody z nad szlamu poprzez wąż ssący - wąż spustowy DN100 z urządzeniem pływakowym wewnątrz zbiornika szlamu - grawitacyjny zrzut nadmiaru wody | spełnia/nie spełnia* |
| Hydrauliczny obrotowy wysięgnik ssący: - wysięgnik ssący umieszczony na górze zbiornika z końcówką skierowaną w stronę tylnej części urządzenia - w komplecie z kołem zębatym, studnią ssącą i pneumatycznie sterowanym zaworem klapowym - obrót uruchamiany hydraulicznie - kąt obrotu min. 300° - podnoszenie i opuszczanie wysięgnika sterowane hydraulicznie (zasięg min. 3500 mm) - teleskopowy wysuw wysięgnika sterowany hydraulicznie (min. 1350 mm) - zasięg wysięgnika od krawędzi bocznej pojazdu min. 3300 mm - elementy sterujące wysięgnikiem (góra/dół, wysuwanie/wsuwanie, obrót) znajdują się w głównej skrzynce sterowniczej urządzenia - końcówka rury ssącej - w komplecie z gumowym wężem ssącym - DN110 - szybkozłącze kuliste ze stali nierdzewne Boczne skrzynie na węże: - wykonane ze stali nierdzewnej - otwierane drzwiami z włókna szklanego - zawiasy i zamki z kluczem ze stali nierdzewnej - minimalna długość węży DN110 w zestawie 20m - gumowe podkładka chroniąca drzwi, gdy są otwarte - uchwyt dysz ze stali nierdzewnej - dodatkowa górna półka na węże zabezpieczona: - wykonana ze stali nierdzewnej - wykonana jako przedłużenie części bocznej skrzyni na węże w celu przechowywania odcinków rury ssącej dostarczonej wraz z wyposażeniem samochodu | spełnia/nie spełnia* |
| Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy ze stali nierdzewnej: - obsługiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem ze sterowaniem z pilota radiowego. - wykonany z blachy cynkowanej ogniowo - długość węża min.60m o średnicy ½” - pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem | spełnia/nie spełnia* |
| Stanowiska obsługi pracy zabudowy: - Stanowisko obsługi nr 1: - sterowanie - zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej - sterowanie silnikiem podwozia - regulacja obrotów +/-, obrotomierz - sterowanie przystawkami mocy włącz/wyłącz - sterowanie pompą ssącą włącz/wyłącz, - sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odprężanie - sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz, manometr, włącznik ciśnienia, regulacja ciśnienia - ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij - podnoszenie dennicy podnieś/opuść - sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody - licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej - licznik roboczogodzin pompy ssącej - wyłącznik bezpieczeństwa - Stanowisko obsługi nr 2 (zdalne sterowanie falami radiowymi): - zabudowane w wodoszczelnej kasecie - sterowanie silnikiem – obroty-/ obroty+ - sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz regulacja ciśnienia wody - sterowanie pracą pompą ssącą włącz/wyłącz - sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie - sterowanie wężem DN13 otwórz/zamknij - sterowanie wężem ssącym – zasuwa otwarta/ zamknięta - sterowanie Joy-stikiem dla węża ciśnieniowego rozwiń/zwiń - wyłącznik bezpieczeństwa - jeden pilot radiowy z dwoma kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe | spełnia/nie spełnia* |
| Układ centralnego smarowania obsługujący punkty / urządzenia peryferyjne wymagające smarowania: smarownice używane do smarowania różnych części urządzenia za pomocą węży powrotnych do jednego punktu, który jest łatwo dostępny podczas czynności konserwacyjnych. | spełnia/nie spełnia* |
| Dodatkowe wyposażenie: - skrzynka na odpady ze stali nierdzewnej: - posiadająca boczne urządzenie ułatwiające usuwanie odpadów - zainstalowana na tylnym zwisie pojazdu na dedykowanym wsporniku stalowym - wymiary w mm (min.): długość 450, wysokości 450, głębokość 450 - skrzynka narzędziowa wykonana z polietylenu lub stali nierdzewnej: - zamykana za klucz - zainstalowana na tylnym zwisie pojazdu na dedykowanym wsporniku stalowym - wymiary w mm (min.): długość 550, wysokości 450, głębokość 450 - nocne oświetlenie miejsca pracy na stałe zamontowane na wysięgniku 1 szt., dodatkowo po obu stronach pojazdu po 1 szt. oraz na tylnym deklu 1 szt. Całe oświetlenie LED - światła ostrzegawcze z przodu belki LED i tyłu pojazdu, lampy stroboskopowe typu LED umieszczone na wysięgniku - uchwyt na pachołki max. 4 szt. - złącze sprężonego powietrza: - szybkozłączka żeńska - połączenie podwozia z układem pneumatycznym - manometr - regulator - światła obrysowe - osłony z siatki na tylnych lampach - uchwyty na drabinę, łopatę i szczotkę - folia odblaskowa wg. DIN30710 z przodu i z tyłu samochodu - redukcja wykonana ze stali ocynkowanej - pistolet ciśnieniowy - zestaw głowic standardowych - przenośna skrzynka narzędziowa - lampa przenośna LED do oświetlania miejsca pracy z dwoma kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe - rozdrabniacz twardych osadów (inżektor wodny) - hak do włazów - imadło zamocowane na stałe do zabudowy pojazdu ze swobodnym dostępem w celu użytkowania | spełnia/nie spełnia* |
| Dokumenty (w języku polskim): - instrukcja obsługi - instrukcja obsługi technicznej (instalacja wodna, instalacja podciśnieniowa, instalacja hydrauliczna, instalacja pneumatyczna i elektryczna) - instrukcja wszystkich zainstalowanych komponentów - kopia papierowa i cyfrowa (pamięć flash USB) katalogu części zamiennych - Deklaracja zgodności wersji z dyrektywami: - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa o emisji akustycznej 2000/14/WE - 2005/88/WE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE i umieszczenie znaku CE | spełnia/nie spełnia* |

** -  Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd wraz z zabudową musi być w roku produkcji min. 2024.  Oferty proponujące pojazd wraz z zabudową w roku produkcji poniżej 2024 będą odrzucane.

- Oświadczam(y)*, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji:

- okres gwarancji na cały pojazd (z limitem 30 tyś. kilometrów rocznie): ………………… ***

- okres gwarancji urządzenia zabudowy: ………………………….***

*** -  Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji:

- na cały pojazd na okres minimum 24 miesięcy z limitem 30 tyś. kilometrów rocznie (12 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- na urządzenia zabudowy na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 36 miesięcy..

Brak wskazania okresu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował podstawowy czas gwarancji tj. 24 miesięce.

UWAGA: należy podać jednakowy okres gwarancji dla lit. a) i lit. b). W przypadku podania różnych okresów gwarancji Zamawiający do oceny kryterium „Okresu gwarancji” weźmie pod uwagę tylko okres krótszy i przyjmie go jako okres gwarancji proponowany zarówno dla lit. a) i lit. b).

- Odległość od serwisu wynosi …….… km****

**** - Odległość punktu serwisowego od miejsca garażowania samochodu (74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 5) to jest najkrótsze połączenie drogowe punktu serwisowego z miejscem garażowania.

…………………….., dnia ……………. roku.

[miejscowość]

......................................................

imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy