| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do SWZ

Pieczęć Dostawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej o wadze operacyjnej 
15 – 18 ton”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod ww. nazwą oświadczam/oświadczamy*, że oferowany przez nas/przez mnie przedmiot* zamówienia posiada parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ.

Na dowód czego wraz z ofertą przekładamy specyfikację techniczną koparki kołowej zgodną z opisem technicznym zawartym poniżej (tożsamy z rozdziałem III pkt. 2 SWZ)   oraz karty katalogowe / folder / oferowanej koparki kołowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOPARKI KOŁOWEJ

- Wymagane parametry techniczne i wyposażenie:

  - Silnik:

    - 4-cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą z układem Commo-Rail 
i AdBlue

    - pojemność skokowa nie większa niż 4600 cm3

    - moc maksymalna nie mniejsza niż 115 kW / 2000 obr. / min.

    - maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 600 Nm

    - norma emisji spalin Stage V

    - układ elektryczny: dwa akumulatory min. 100Ah każdy

    - zbiornik paliwa min. 230 litrów, zbiornik AdBlue min. 20 litrów, z zamykanymi na klucz korkami;

  - Skrzynia biegów:

    - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 20 km\h

    - minimum 2 – biegowa

    - automatyczny bieg jałowy

    - napęd kół wyposażony w mechanizm zmiany kierunku jazdy

    - napęd na 4 koła

  - Układ kierowniczy:

    - ze wspomaganiem

    - regulowana kolumna kierownicy

  - Układ hamulcowy:

    - hamulce zasadnicze: wielotarczowe, mokre, dwa niezależne obwody

    - hamulec postojowy: tarczowy, mokry

  - Układ hydrauliczny:

    - układ roboczy: wydatek pompy nie mniejszy niż 220l/min

    - instalacja hydrauliczna szybkozłącza

    - instalacja hydrauliczna z regulacją przepływu i ciśnienia w kabinie

    - centralne smarowanie

    - hamulec obrotu

    - główny filtr

  - Podwozie:

    - rama spawana

    - lemiesz tylny

    - dwie podpory przednie rozkładane hydraulicznie na przeciwległe osi w stosunku do lemiesza

    - koła (przód, tył) podwójne, z pierścieniem wewnętrznym

  - Kabina:

    - otwierana przednia szyba

    - wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

    - oświetlenie główne wymagane przepisami ruchu drogowego

    - kamera: min. cofania

    - system monitorowania pracy koparki

    - lusterka zewnętrzne prawe i lewe

    - fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, regulowany góra – dół, z pasem bezpieczeństwa

    - radio z zestawem głośnomówiącym bluetooth do telefonu

    - ogrzewanie

    - klimatyzacja

    - dwa dodatkowe reflektory robocze na bokach wysięgnika oraz dwa dodatkowe reflektory robocze z przodu na dachu kabiny (wszystkie LED)

    - lampa ostrzegawcza LED

    - skrzynka narzędziowa z zestawem podstawowych narzędzi

  - Pozostałe elementy:

    - szybkozłącze hydrauliczne koparkowe

    - łyżka skarpowa montowana na szybkozłącze hydrauliczne min. 1500mm

    - trzy łyżki kopiące montowane na szybkozłącze hydrauliczne o rozmiarach:

      - 400 mm

      - 600 mm

      - 800 mm

    - wysięgnik dwuczęściowy plus ramię, pionowa głębokość kopania nie mniejsza niż 4450 mm

    - min. rozmiar opon: 9.00-20

    - waga operacyjna koparki: 15 – 18 ton

  - Dokumenty koparki kołowej:

    - Katalog części zamiennych

    - DTR z Instrukcją obsługi w języku polskim

    - Dokumenty gwarancyjne

- Warunki gwarancji i serwisu:

  - Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparki kołowej.

  - Dostawca ma obowiązek zapewnić okres serwisowania koparki w całym okresie udzielonej gwarancji i nie krócej niż lat 5 lat lub 5.000mth w zależności co wcześniej nastąpi łącznie z wymianą części, płynów, olejów, filtrów itp. w zależności co wcześniej nastąpi (serwis prowadzony zgodnie z DTR i instrukcją obsługi eksploatacji maszyny). Koszt serwisowania koparki łącznie z wymianą części, płynów, olejów, filtrów itp. w zależności co wcześniej nastąpi (serwis prowadzony zgodnie z DTR  i instrukcją obsługi eksploatacji maszyny) Dostawca winien ująć w cenie ofertowej.

  - Gwarancja producenta na prawidłową pracę i funkcjonowanie do 5.000 mth przy regularnie prowadzonych czynnościach serwisowych ujętych w ofercie lub 5 lat w zależności co wcześniej nastąpi.

  - Dostawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie, ewentualną regulację po uruchomieniu oraz nieodpłatnie przeprowadzi szkolenie dla co najmniej dwóch pracowników w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi koparki co zostanie wpisane do protokołu odbioru.

  - Czas reakcji serwisu, obowiązujący w dni robocze, od chwili zgłoszenia – max 24h, 
czas przystąpienia serwisu, obowiązujący w dni robocze, do naprawy po zgłoszeniu max – 48h.

  - W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Dostawca winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z Dostawcą, a w przypadku braku uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 14 dni;

  - Za nieterminowe usunięcie wad, Dostawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 0,02 % zaoferowanego wynagrodzenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - Dostawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady na miejscu, a jeżeli to niemożliwe w swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania koparki ponosi Dostawca;

  - Dostawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

  - W ramach gwarancji Dostawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego producenta;

  - Z gwarancji mechanicznej wyłączone są wady będące skutkiem naturalnego zużycia elementów koparki, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania;

  - Okres niesprawności koparki od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji;

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym;

  - Dostawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierającą wszystkie wymagane warunki;

  - Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

…………………….., dnia ……………. roku.

[miejscowość]

......................................................

imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy