INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne

„PŁONIA” Spółka z o.o.

ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek

tel./fax: 95 746 2100

## PROJEKT

## TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

## DROGOWEGO

I  ZABEZPIECZENIA  ROBÓT

ZADANIE : WYMIANA RURY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 151 W MIEJSCOWOŚCI BARLINEK

Projektował:

Michał Skowron

OPIS  TECHNICZNY

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.

- Rozporządzenie: Ministra  Infrastruktury  oraz  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  31  lipca 2002  w   sprawie   znaków  i  sygnałów drogowych  ( Dz. U. nr 170 z 2002 r poz. 1393 )

-   Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r  w

sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach

oraz wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem

(Dz. U. z dn. 14października 2003r)

Zgodnie  z   § 5   ust. 1 w/w  rozporządzenia  projekt  zawiera:

- plan  orientacyjny  w  skali  1:10 000

- plan  sytuacyjny  w  skali  1:500

- opis  techniczny - charakterystyka  drogi

- termin  wprowadzenia  i  termin  przywrócenia  istniejącej  organizacji  ruchu

- nazwisko  i podpis  projektanta

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych dla znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego i  warunków ich  umieszczania na  drogach (załącznik do  Dz. U. nr 220, poz.2181  z dn. 23 grudnia 2003 r)

- CEL  OPRACOWANIA

Projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  opracowano  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w czasie  wykonywania  robót,  związanych z awaryjna naprawą / wymianą rury kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151  w miejscowości Barlinek

ul. Rondo Bankowe

- RODZAJ  OZNAKOWANIA

- znaki  ostrzegawcze A-14 „uwaga roboty drogowe” – szt. 4,

- znaki ostrzegawcze A-12b „zwężenie jezdni prawostronne” – szt. 4

- znaki ostrzegawcze A-12c „zwężenie jezdni lewostronne” – szt. 4;

- znaki ostrzegawcze A-30 „inne niebezpieczeństwo – szt. 4

- tablica prowadząca ciągła U-3d (dł. 3,0 m ) – wg. potrzeb;

- zapory drogowe pojedyncze U-20a – wg. potrzeb,

- zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b – wg. potrzeb;

- zapory drogowe podwójne U-20c – wg. potrzeb;

- tabliczka z napisem „do przejścia” – szt. 2 ;

- tabliczka z napisem „Ręczne kierowanie ruchem” – szt. 4;

- znak uprzedzający umieszczony przed skrzyżowaniem F-6 – szt. 1;

- ogrodzenie ażurowe o wysokości min. 2,0 m – wg. potrzeb

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi tj. wielkości tarcz znaków: ostrzegawcze (kat. A) – bok trójkąta 1050 mm (znaki „duże”).

Do wykonania lic znaków stosowanych do oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się folię odblaskową typu 2 lub folię pryzmatyczną. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Dopuszcza się stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej do wykonania lic znaków odblaskowych A-14. Lica znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowości i barwy. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5ow kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,502,00 m od krawędzi jezdni.

Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi tarczy znaku od poziomu terenu wynosi 2,20 m dla znaków kat. A w obszarze zabudowanym.

Znaki należy mocować na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny i powinny zapewniać stabilność.

4. ORGANIZACJA RUCHU  I  SPOSÓB  OZNAKOWANIA  W  CZASIE  ROBÓT

Z uwagi na głęboki wykop ( około 4,0 m ) całe miejsce robot należy zabezpieczyć ogrodzeniem ażurowym w taki sposób aby żadna osoba postronna nie dostała się na miejsce prowadzonych prac. W odległości do 0,5 m przed ogrodzeniem ażurowym z każdej strony miejsca robót należy ustawić zapory podwójne U-20c. Dodatkowo od strony najazdu pojazdów na ul. 1-go Maja przed miejscem robót oraz na rondzie należy ustawić tablicę kierującą U-3d.  Na zaporach ustawionych na jezdni oraz tablicy kierującej U-3d należy umieścić światła ostrzegawcze koloru żółtego (U-35) w odstępach max.co 2,0m.

Na ulicach: 1-go Maja, Strzeleckiej , Szpitalnej oraz Niepodległości w odległości od 50 do 100 m należy ustawić znaki ostrzegawcze A – 14 ( roboty drogowe ) i A – 12b ( zwężenie jezdni prawostronne).

Na ulicy Tunelowej w odległości do 50 - 100 m przed skrzyżowaniem z ul. 1-go Maja należy ustawić tablicę informacyjną z grupy F wraz z ze znakami A-14 i A-12b. ( Schemat nr 5 ).

Z uwagi na zakres prac oraz ilość potrzebnego miejsca w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu jak również pracownikom wykonującym prace przy wymianie rury kanalizacji sanitarnej przed przystąpieniem do robót należy wykonać kilka robót rozbiórkowych (Schemat nr 2 ). Elementy do rozebrania to część wyspy centralnej ( Schemat nr 3 ) oraz wyspa przy wjeździe na rondo na ul. 1-go Maja ( Schemat nr 4 ). Z elementów tych należy w pierwszej kolejności usunąć  roślinność ozdobną oraz ją zabezpieczyć. Po usunięciu roślin elementy jezdni należy rozebrać a tak powstałe miejsce zabrukować w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdom poruszającym się przez m. Barlinek.
Sposoby oznakowania pokazano na schematach nr 3,4 i 5.

W czasie robot prowadzonych w pasie drogi wojewódzkiej drobnej korekcie ulegnie organizacja ruchu na ulicy 1-go Maja ( Schemat nr 5 ). Z ulicy tej zniknie lewoskręt dla pojazdów skręcających w ulicę Tunelową. Znaki poziome P-8b „ strzałka kierunkowa w lewo na czas robot należy zakleić taśmą najezdniową do tymczasowego oznakowania poziomego dróg koloru żółtego o szerokości minimum 0,12m . Po rozebraniu i zabrukowaniu wyspy na ul. 1-go Maja na jezdni należy wytyczyć pas ruchu przy pomocy taśm najezdniowych do poziomego oznakowania dróg o szer. min. 0,12 m. Dotychczasowe  oznakowanie poziome zakleić taśmą koloru żółtego ( szer. 0,12 m ) w odstępach co 5,0 m, aż do skrzyżowania z ul. Tunelową.

Schemat ustawienia oznakowania przedstawiono na projekcie oznakowania i zabezpieczenia robót.

5.CHARAKTERYSTYKA  DROGI

Odcinek drogi objęty projektem zabezpieczenia  robót  stanowi  drogę  wojewódzką nr 151 i administrowany jest przez Rejon Dróg  Wojewódzkich w  Pyrzycach

- droga o  szerokości  jezdni od 7,00 m( na dojeździe do ronda) do 11,0 na rondzie

- jezdnia  dwukierunkowa  o  nawierzchni  bitumicznej

- ciąg pieszy o zmiennej szerokości  – min. 3,0 m,

- natężenie  ruchu  drogowego – duże,

- natężenie ruchu pieszego – średnie ,

- na koronie drogi brak zadrzewienienia przydrożnego.

6.  OZNAKOWANIE  ISTNIEJĄCE

droga wojewódzka 151 – remontowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w kilometrze 108+250;

Oznakowanie  pionowe:

- przed wjazdem skrzyżowanie ustawione są znaki  ostrzegawcze  A-7 „ ustąp pierwszeństwa” wraz ze znakami nakazu C-12 „ruch okrężny”

- w odległości do 10m  przed wjazdem na skrzyżowanie ustawione są znaki informacyjne D-6 „przejście dla pieszych”

- na wyspach przed wjazdem na rondo ustawione są znaki nakazu C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”

Oznakowanie poziome :

- w obrębie skrzyżowania występuje oznakowanie poziome w postaci linii  podwójnej ciągłej P-4,  z wyłączeniem miejsc na zjazdach do posesji gdzie występuje linia P – 1e, dodatkowo przy zjeździe w ulice 1-go Maja występuje pas do lewoskrętu oznakowany znakiem P-8b „ strzałka kierunkowa w lewo”

Szczegółowa lokalizację znaków poziomych i pionowych pokazano na schemacie organizacji ruchu (schemat nr 5 ).

7.  TERMIN  WPROWADZENIA  ZMIAN  W ORGANIZACJI  RUCHU

Wykonanie  robót  przewidziano w dniu  …… luty / marzec 2018 r.

Orientacyjny czas naprawy – około 2 tygodnie

- OPIS  ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH  W  MIEJSCU  ROBÓT

Remontowany odcinek kanalizacji sanitarnej znajduje się na rondzie cztero wlotowym w terenie zabudowanym .

Miejscem  robót  będzie część  jezdni i chodnika z dużym natężeniem ruchu pojazdów oraz średnim ruchem pieszych.

Z uwagi na duży ruch pojazdów i pieszych cały teren należy zabezpieczyć poprzez wykonanie ogrodzenia placu budowy.  
Ogrodzenie powinno zapewniać warunek zabezpieczenia przed wstępem na plac budowy osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenia przed kradzieżą składowane materiały. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,5 – 2,4 m. Powinno ono być wykonane w taki sposób i z takiego materiału, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.
W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielnie bramy dla ruchu pojazdów drogowych oraz furtki dla pieszych. Brama w ogrodzeniu powinny otwierać się do wewnątrz, posiadać trwałe zamknięcie i zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem się. Opieranie składowanych materiałów i elementów o ogrodzenie jest zabronione. Składowanie materiałów przy ogrodzeniu jest możliwe w odległości minimum 0,75m.                           Ogrodzenia ażurowe nie może ograniczać widoczności dla ruchu drogowego.           Wykonywane są  z siatek stalowych ocynkowanych, łączonych przez zgrzewanie do ram wykonanych z rur bądź kształtowników stalowych. Całość  ustawiana jest  na betonowych podporach i ewentualnie wzmacniana zastrzałami bocznymi.

Fot. Podstawa do ogrodzeń o masie 16 kg.

Fot. Obejma łącząca dwa sąsiadujące słupki ogrodzeniowe

Rys. Wspornik boczny (zastrzał) mocowany do podłoża za pomocą "śledzi"

UWAGI

- Niezależnie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robót ich wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, a także ogólnych i szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

- Pracownicy pracujący w pasie drogowym powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze ( zalecane kombinezony ) pomarańczowe lub żółte, wyposażone w elementy odblaskowe.

- Polecenia i sygnały może dawać uczestnikowi ruchu osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi pod warunkiem ukończenia szkolenia w zakresie kierowania ruchem. Osoby takie powinny być wyposażone w narzutki ostrzegawcze barwy pomarańczowoczerwonej z żółtymi pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści „KIEROWANIE RUCHEM” ( Rozporządzenie MSWiA z dnia 18.07.2008 r. w sprawie wzoru ubioru… / Dz.U. z 2008 nr 132, poz.840) .

-Przed przystąpieniem do robót, przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich dokona odbioru oznakowania pod względem jakości, zgodności z projektem oraz przepisami.

-Co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca jest zobowiązany powiadomić Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Znaki  i  urządzenia  zabezpieczające  użyte  do  robót  muszą  być  widoczne  i  utrzymywane  w  należytym  stanie  przez  cały  czas  trwania  robót.  Konstrukcja  stojaków  musi  gwarantować  stabilność  całego  urządzenia  zabezpieczającego.

OPRACOWAŁ

Michał Skowron