| Tabela. Kryterium cenowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Cena jednostkowa netto [PLN] | Ilość | Wartość netto pozycji [PLN] |
| 1. | Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego (PE, PVC) przystosowana do warunków zimowych średnica Ø 400 mm, wysokość (głębokość) studni H=1,2 m – załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta, ze wskazaniem oferowanego produktu, z włazem z tworzywa sztucznego z korkiem styropianowym, ocieplona warstwą pianki poliuretanowej do wysokości minimum 80 cm poniżej góry włazu |  | 90 szt. |  |
| 2. | Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego (PE, PVC) przystosowana do warunków zimowych średnica Ø 400 mm, wysokość (głębokość) studni H=1,2 m – załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta, ze wskazaniem oferowanego produktu, z włazem żeliwnym z korkiem styropianowym, ocieplona warstwą pianki poliuretanowej do wysokości minimum 80 cm poniżej góry włazu |  | 10 szt. |  |
| 3. | Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego (PE, PVC) przystosowana do warunków zimowych średnica Ø 800 mm, wysokość (głębokość) studni H=1,5m – załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta, ze wskazaniem oferowanego produktu, z włazem żeliwnym z ocielpleniem, ocieplona warstwą pianki poliuretanowej do wysokości minimum 100 cm poniżej góry włazu |  | 5 szt. |  |
| 4. | Złącze PE Ø 32/ GW ¾” – załączyć opis techniczny producenta |  | 200 szt. |  |
| 5. | Zawór kulowy 3/4” GW/GZ – firmy ARCO z rączką |  | 200 szt. |  |
| 6. | Kolano mosiądz 7 ¾” GW/GZ – załączyć opis techniczny producenta |  | 190 szt. |  |
| 7. | Kompletny śrubunek pod wodomierz 3/4”– załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta ze wskazaniem oferowanego produktu |  | 100 kpl. |  |
| Łącznie pozycje 1-7 cena netto |  |  |  |  |
| Koszty dostawy dla całości zamówienia netto |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT 23% |  |  |  |  |
| Łącznie pozycje brutto |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego